2 trang bìa

Thông tin

Lời cảm ơn

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

DANH MỤC HÌNH	3

DANH MỤC BẢNG	4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	5

TÓM TẮT KHOÁ LUẬN	6

ABSTRACT	7

Chương 1: Tổng quan đề tài	8

1.1: Giới thiệu đề tài	8

1.2: Quá trình hình thành và phát triển	8

1.2.1: Giai đoạn 1980 – 1986: Nền tảng của công nghệ SLS	8

1.2.2: Giai đoạn 1986 – 1989: Phát minh chính thức và cấp bằng sáng chế SLS	9

1.2.3: Giai đoạn 1992 – 1996: Thương mại hoá thiết bị	9

1.2.4: Giai đoạn 1997 – 2003: Sự phân tách SLM/DMLS (Nóng chảy hoàn toàn) & SLS Vi mô (Micro-SLS)	9

1.2.5: Giai đoạn Thập niên 2000 – 2010: Bùng nổ ứng dụng Y sinh, Nhựa PEEK & Vật liệu Composite	10

1.2.6: Giai đoạn Thập niên 2010 – 2020+: Thiêu kết Tốc độ cao (MJF), Đa vật liệu & Mạch điện tử 3D	10

1.3: Thực trạng	10

1.4: Đặt vấn đề	10

1.5: Mục tiêu nghiên cứu	10

1.6: Phạm vi nghiên cứu	10

1.7: Phương pháp nghiên cứu	10

1.8: Cấu trúc khoá luận	10

Chương 2: Cơ sở lý thuyết	11

2.1: Selective Laze Sintering	11

TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| ASTM: | American Society for Testing and Materials |
| --- | --- |
| SLS: | Selective Laser Sintering |
| CAD: | Computer Aided Design |
| SLA: | Stereolithography |
| FDM: | Fused Deposition Modeling |
| DMLS: | Direct Metal Laser Sintering |
| DARPA: | Defense Advanced Research Projects Agency |
| SLM: | Selective Laser Melting |

TÓM TẮT KHOÁ LUẬN

ABSTRACT

# Tổng quan đề tài

## Giới thiệu đề tài

Trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0, công nghệ in 3D đang dần trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, các rào cản về mặt chi phí cũng như thiết bị đang trở nên nhỏ hơn. Nhờ vậy mà, công nghệ in 3D được phổ biến hơn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, y tế, nông nghiệp, cùng các ngành công nghiệp mũi nhọn như ô tô và hàng không. Sự bùng nổ này đã tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất công nghiệp. Theo Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (American Society for Testing and Materials – ASTM), công nghệ in 3D được phân loại thành 7 nhóm công nghệ chính bao gồm[1]:

- Binder Jetting (Phun chất kết dính): Sử dụng đầu phun chất kết dính hóa học lỏng lên lớp bột vật liệu để gắn kết các hạt bột lại với nhau theo từng lớp.

- Directed Energy Deposition (Lắng đọng năng lượng): Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt tập trung (như laser hoặc chùm tia electron) để nóng chảy vật liệu ngay khi vật liệu được lắng đọng.

- Material Extrusion (Ép đùn vật liệu): Đun nóng và ép đùn vật liệu (như sợi nhựa nhiệt dẻo) qua đầu đùn để tạo hình từng lớp (tiêu biểu là công nghệ FDM).

- Material Jetting (Phun vật liệu): Phun từng giọt vật liệu quang hóa lỏng và làm cứng chúng dưới tác động của ánh sáng cực tím (UV).

- Powder Bed Fusion (Thiêu kết / Nung chảy nền bột): Sử dụng năng lượng laser hoặc chùm tia electron để thiêu kết hoặc nấu chảy nung kết các hạt bột vật liệu (kim loại, polymer, gốm) trên một bệ bột (tiêu biểu là công nghệ SLS, DMLS, EBM).

- Sheet Lamination (Dán dát lớp): Gắn kết các tấm vật liệu mỏng (như kim loại, giấy) lại với nhau bằng keo hoặc năng lượng siêu âm để hình thành sản phẩm.

- Vat Photopolymerization (Trùng hợp quang trong bể nhựa): Sử dụng tia laser hoặc nguồn ánh sáng UV quét lên bể nhựa photopolymer lỏng để làm cứng vật liệu theo từng lớp (tiêu biểu là SLA, DLP).

Trong đó Selective Lazer Sintering (SLS) thuộc nhóm Powder Bed Fusion, được công nhận là một trong những phương pháp nền tảng và tiên tiến nhất thuộc nhóm công nghệ nung chảy nền bột (Powder Bed Fusion - PBF)[2]. Thông qua bản thiết kế 3D của CAD từ máy tính, một chùm tia laser công suất cao sẽ được dùng để thiêu kết và định hình từng lớp bột vật liệu (có thể là PA12 hoặc các hợp kim kim loại siêu bền), công nghệ SLS cho phép tạo ra các chi tiết cơ khí phức tạp, có độ bền cao mà không cần thiết kế thêm cấu trúc giá đỡ như các công nghệ SLA hay FDM. Chính những ưu điểm kỹ thuật này đã giúp SLS và phân nhánh DMLS (in kim loại trực tiếp) trở thành công nghệ cốt lõi, được ứng dụng rộng rãi trong việc chế tạo linh kiện hàng không, phụ tùng ô tô và các thiết bị cấy ghép y tế cá nhân hóa[3].

## Quá trình hình thành và phát triển

### Giai đoạn 1980 – 1986: Nền tảng của công nghệ SLS

Những năm đầu thập niên 1980 đánh dấu những bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực in 3D. Năm 1981, Tiến sĩ Hideo Kodama là một trong những người đầu tiên công bố nguyên lý tạo hình ba chiều bằng cách sử dụng ánh sáng để làm đông cứng vật liệu polymer theo từng lớp. Tuy nhiên, do không hoàn tất thủ tục đăng ký bằng sáng chế trong thời hạn quy định, công trình của ông không được cấp bằng sáng chế[4].

Sau đó, vào năm 1986, Chuck Hull được cấp bằng sáng chế cho công nghệ Stereolithography (SLA), đặt nền móng cho quá trình thương mại hóa công nghệ in 3D [5], [6], [7]. SLA sử dụng chùm tia laser để làm đông cứng từng lớp vật liệu photopolymer dạng lỏng, qua đó tạo ra vật thể ba chiều trực tiếp từ dữ liệu thiết kế.

Sự phát triển của SLA đã mở ra một hướng nghiên cứu mới: thay vì sử dụng vật liệu polymer lỏng, có thể sử dụng chùm laser để liên kết trực tiếp các vật liệu dạng bột và tạo hình theo từng lớp. Từ ý tưởng này, Carl Deckard cùng giáo sư hướng dẫn Joe Beaman tại Đại học Texas tại Austin (UT Austin) bắt đầu nghiên cứu cơ chế tạo hình bằng laser đối với vật liệu dạng bột. Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ của Deckard và nhận được sự hỗ trợ từ DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng Hoa Kỳ) [8], [9].

Các nghiên cứu ban đầu tập trung vào việc mô hình hóa tương tác giữa chùm laser và vật liệu dạng bột, tìm hiểu cơ chế liên kết và thiêu kết giữa các hạt vật liệu, đồng thời phát triển phương pháp tạo hình từng lớp (layer-by-layer) trực tiếp từ dữ liệu CAD mà không cần sử dụng khuôn mẫu. Những nghiên cứu này đã đặt nền móng lý thuyết và thực nghiệm cho sự ra đời của công nghệ Selective Laser Sintering (SLS) vào giữa thập niên 1980.

### Giai đoạn 1986 – 1989: Phát minh chính thức và cấp bằng sáng chế SLS

Công nghệ SLS (Selective Laser Sintering – thiêu kết laser chọn lọc) được phát triển bởi Carl Deckard và Joe Beaman tại Đại học Texas tại Austin (UT Austin). Công trình nghiên cứu ban đầu nhận được sự hỗ trợ tài chính từ DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng Hoa Kỳ).

Năm 1986, bằng sáng chế đầu tiên liên quan đến công nghệ SLS được nộp bởi Carl Deckard và Joe Beaman. Đến năm 1989, bằng sáng chế này chính thức được cấp với số hiệu US Patent 4,863,538 [10]. Trước đó, vào năm 1988, hệ thống SLS thử nghiệm đầu tiên đã được xây dựng và vận hành thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng từ nghiên cứu lý thuyết sang thử nghiệm thực tế [11].

Nhằm đưa công nghệ SLS từ môi trường nghiên cứu vào ứng dụng công nghiệp, Carl Deckard, Joe Beaman cùng các cộng sự đã thành lập NOVA Automation. Đây là một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tiên được hình thành từ cộng đồng nghiên cứu tại UT Austin. Sau đó, công ty được đổi tên thành DTM Corporation (Desk Top Manufacturing Corporation), với mục tiêu thương mại hóa và phát triển các hệ thống thiêu kết laser. DTM chính thức được thành lập vào năm 1987, đặt nền móng cho quá trình thương mại hóa công nghệ SLS trong những năm tiếp theo.

### Giai đoạn 1992 – 1996: Thương mại hoá thiết bị

Đầu thập niên 1990 đánh dấu giai đoạn công nghệ SLS (Selective Laser Sintering) được thương mại hóa và mở rộng mạnh mẽ trong sản xuất công nghiệp và chế tạo khuôn mẫu. Năm 1992, DTM Corporation đưa ra thị trường hệ thống SLS thương mại đầu tiên mang tên Sinterstation 2000, tạo nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thiêu kết laser vào sản xuất thực tế.

Đến năm 1994, EOS GmbH (Đức) giới thiệu ba dòng máy thiêu kết laser thương mại tại châu Âu. Năm 1995, tại Bắc Kinh, Beijing Longyuan Automatic Forming System Co., Ltd. (Longyuan AFS) phát triển hệ thống SLS, mở đầu cho quá trình nghiên cứu và phát triển các hệ thống máy thiêu kết laser tại Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong (HUST)[11].

Năm 1996, DTM Corporation công bố quy trình Rapid Tool, được phát triển bởi Uday Hejmadi và Kevin McAlea. Quy trình này sử dụng chùm laser để quét lớp bột thép phủ polymer trên hệ thống Sinterstation 2000, tạo thành chi tiết sơ bộ (green part). Chi tiết sau đó được xử lý nhiệt để phân hủy chất kết dính polymer, tiếp theo là quá trình thấm đồng (copper infiltration) ở nhiệt độ khoảng 1120°C. Kết quả là vật liệu composite thép–đồng có độ bền và độ dẫn nhiệt tương đương hợp kim nhôm 7075, cho phép chế tạo lòng khuôn phục vụ ép nhựa với khả năng sản xuất hơn 50.000 sản phẩm trong khoảng 10 ngày[12].

Cũng trong năm 1996, kỹ thuật sử dụng laser để thiêu kết trực tiếp cát phủ nhựa (coated sand) nhằm chế tạo nhanh khuôn đúc cát bắt đầu được nghiên cứu tại châu Âu bởi EOS, đồng thời được GS. Fan Zitian và các cộng sự nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong (HUST) [11]. Những nghiên cứu này góp phần mở rộng ứng dụng của SLS từ chế tạo mẫu sang chế tạo khuôn và công cụ sản xuất nhanh.

### Giai đoạn 1997 – 2003: Sự phân tách SLM/DMLS (Nóng chảy hoàn toàn) & SLS Vi mô (Micro-SLS)

Từ cuối thập niên 1990, nhu cầu chế tạo các chi tiết kim loại có độ đặc cao và tính chất cơ học tốt đã thúc đẩy sự phát triển của công nghệ Selective Laser Melting (SLM). Bằng sáng chế liên quan đến SLM được nộp vào năm 1997 và công bố vào năm 1998, do Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT) và F&S Stereolithographietechnik GmbH (Đức) phát triển [13]. Khác với cơ chế thiêu kết pha rắn hoặc sử dụng chất kết dính polymer trong SLS truyền thống, SLM sử dụng chùm laser công suất cao để làm nóng chảy hoàn toàn bột kim loại, qua đó tạo ra các chi tiết có độ đặc rất cao, có thể đạt trên 99,9%.

Đến năm 2001, Das và Beaman tiếp tục nộp bằng sáng chế liên quan đến kỹ thuật thiêu kết laser kim loại trực tiếp (Direct Metal Laser Sintering – DMLS/Direct SLS). Những nghiên cứu này góp phần mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ SLS từ vật liệu polymer sang vật liệu kim loại. Năm 2003, hệ thống Laser Micro Sintering (LMS/Micro SLS) đầu tiên được chế tạo tại Laserinstitut Mittelsachsen e.V. (Đức) bởi Regenfuss và cộng sự[6], [13], [14]. Hệ thống sử dụng laser Nd xung Q-switched, kết hợp với phương pháp rải bột dạng sheared layer và bàn nâng có độ phân giải 0,1 μm. Công nghệ này cho phép chế tạo các chi tiết kim loại và gốm có kích thước vi mô, với độ phân giải cấu trúc dưới 30 μm, qua đó mở ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực vi chế tạo bằng công nghệ laser.

### Giai đoạn Thập niên 2000 – 2010: Bùng nổ ứng dụng Y sinh, Nhựa PEEK & Vật liệu Composite

Trong suốt thập niên 2000, công nghệ SLS (Thiêu kết Laser chọn lọc) ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực y học tái tạo và kỹ thuật xương. Dữ liệu hình ảnh y tế thu được từ CT/MRI có thể được chuyển đổi sang dạng STL, từ đó phục vụ chế độ tạo trực tiếp các mô hình chiến thuật bảo vệ theo đặc tính giải trí của từng bệnh nhân, hệ thống dẫn truyền thuốc (Thiết bị phân phối thuốc – DDD) và các giáo dục sinh học (giàn giáo) dùng trong thời gian tái tạo[8].

Nhiều loại polymer phân tích sinh học như PCL, PLLA, PVA và PHBV được nghiên cứu kết hợp với gốm sinh học Hydroxyapatite (HA) để tạo ra các thành phần vật liệu composite, điển hình như PCL/HA, PEEK/HA và PHBV/HA. Thông qua quá trình SLS, các vật liệu này có thể được chế tạo thành các cấu trúc an toàn với đặc tính phù hợp cho sự cố Gmail, phát triển tế bào và quá trình tái tạo xương[7], [9].

Đáng chú ý, vào năm 2007, Schmidt và cộng đồng đã bắt đầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ SLS đối với loại kỹ thuật hiệu suất cao PEEK (Polyether ether ketone). Kiểm tra các thông số như nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ (làm nóng sơ bộ) và năng lượng laser giúp giảm tốc độ an toàn của vật liệu PEEK từ khoảng 15% đến gần 0%, mở ra tiềm năng ứng dụng SLS trong chế độ tạo chi tiết tổng hợp chịu đựng thời gian dài[9].

Đến năm 2011, 3D Systems đã hoàn thành công việc thu gọn DTM Corporation, đánh dấu một bước tiếp theo trong quá trình hợp nhất các doanh nghiệp và công nghệ liên quan đến lĩnh vực sản xuất bồi đắp.

### Giai đoạn Thập niên 2010 – 2020+: Thiêu kết Tốc độ cao (MJF), Đa vật liệu & Mạch điện tử 3D

Trong giai đoạn 2010–2020, nghiên cứu và phát triển công nghệ SLS (Selective Laser Sintering) tập trung vào việc nâng cao tốc độ chế tạo, mở rộng khả năng xử lý vật liệu và tích hợp các chức năng mới. Một trong những bước tiến đáng chú ý là sự xuất hiện của công nghệ Multi Jet Fusion (MJF) do HP phát triển và công bố vào năm 2014. Khác với SLS truyền thống sử dụng chùm laser để quét và thiêu kết vật liệu theo từng vùng, MJF sử dụng hệ thống đầu phun để phân bố fusing agent và detailing agent lên bề mặt lớp bột, sau đó sử dụng năng lượng hồng ngoại để gia nhiệt và hợp nhất vật liệu theo từng vùng. Phương pháp này giúp tăng đáng kể tốc độ chế tạo các chi tiết polymer[9].

Bên cạnh MJF, nhiều hướng tiếp cận khác cũng được nghiên cứu nhằm cải thiện hiệu suất và mở rộng khả năng của công nghệ thiêu kết laser. Trong đó có Selective Inhibition Sintering (SIS), sử dụng chất ức chế để kiểm soát có chọn lọc những vùng không xảy ra quá trình thiêu kết, cũng như các phương pháp SLS đa vật liệu dựa trên kỹ thuật electrophotographic. Những hướng nghiên cứu này hướng đến khả năng kiểm soát chính xác hơn quá trình tạo hình và chế tạo các chi tiết có cấu trúc hoặc thành phần vật liệu phức tạp.

Một hướng phát triển khác là sự kết hợp giữa công nghệ SLS và Laser Direct Structuring (LDS). Trong phương pháp này, laser Nd được sử dụng để kích hoạt các chất phụ gia đặc biệt được tích hợp trong vật liệu polymer, chẳng hạn như polyamide (PA). Sau khi chiếu laser, các vùng được kích hoạt có thể trải qua quá trình mạ hóa học, hình thành các đường dẫn điện trực tiếp trên bề mặt chi tiết polymer ba chiều. Sự kết hợp này mở ra khả năng chế tạo các linh kiện điện tử đúc tích hợp (Molded Interconnect Devices – MIDs) và các cấu trúc có chức năng điện tử phức tạp ngay trên nền vật liệu polymer[9], [11].

## Thực trạng

## Đặt vấn đề

## Mục tiêu nghiên cứu

## Phạm vi nghiên cứu

## Phương pháp nghiên cứu

## Cấu trúc khoá luận

# Cơ sở lý thuyết

## Selective Laze Sintering

### Nguyên lí hoạt động

Công nghệ Thiêu kết Laser Chọn lọc (Selective Laser Sintering – SLS) thuộc nhóm hợp nhất lớp bột (Powder Bed Fusion – PBF). Quá trình tạo hình chi tiết 3D được thực hiện theo nguyên lý từng lớp (layer-by-layer), trong đó vật liệu dạng bột được xử lý tuần tự theo biên dạng của từng lớp. Đối với vật liệu polymer như PA12, quy trình cơ bản gồm các bước sau:

- Gia nhiệt sơ bộ (Preheating):

Máy quét một lớp bột mỏng, thường là 100 μm lên bàn in. Buồng chế tạo và nền bột được gia nhiệt, thường khoảng 170–174 °C đối với PA12[15], [16].

- Chiếu laser và thiêu kết cục bộ (Laser Exposure & Local Sintering):

- Hạ bàn và tiếp tục chu trình (Lowering & Layer Recoating):

- Làm nguội có kiểm soát (Controlled Cooling):

Tương tác laser và bột

Truyền nhiệt và trường nhiệt độ nền bột

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	N. Shahrubudin, T. C. Lee, and R. Ramlan, “An Overview on 3D Printing Technology: Technological, Materials, and Applications,” Procedia Manufacturing, vol. 35, pp. 1286–1296, 2019, doi: 10.1016/j.promfg.2019.06.089.

[2]	10 minutes readSelective Laser Sintering, Guides, and Formlabs, “How to Compare SLS 3D Printer Prices,” Formlabs. Accessed: Sep. 19, 2026. [Online]. Available: https://formlabs.com/blog/selective-laser-sintering-sls-3d-printer-price/

[3]	R. Rajesh, S. Sudheer, and M. V. Kulkarni, “Selective Laser Sintering Process – A Review,” International Journal of Current Engineering and Scientific Research (IJCESR), vol. 2, no. 10, pp. 91–100, 2015.

[4]	K. Elkhoury, J. Zuazola, and S. Vijayavenkataraman, “Bioprinting the future using light: A review on photocrosslinking reactions, photoreactive groups, and photoinitiators,” SLAS Technology, vol. 28, no. 3, pp. 142–151, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.slast.2023.02.003.

[5]	A. K. Pal, A. K. Mohanty, and M. Misra, “Additive manufacturing technology of polymeric materials for customized products: recent developments and future prospective,” RSC Adv., vol. 11, no. 58, pp. 36398–36438, 2021, doi: 10.1039/D1RA04060J.

[6]	A. Mazzoli, “Selective laser sintering in biomedical engineering,” Med Biol Eng Comput, vol. 51, no. 3, pp. 245–256, Mar. 2013, doi: 10.1007/s11517-012-1001-x.

[7]	G. Galib, F. J. G. Silva, A. F. V. Pedroso, R. D. S. G. Campilho, R. Lucas, and R. D. C. M. Sales-Contini, “A Comprehensive Review of Additive Manufacturing Technologies for Composite Materials,” JMEM, p. 2, Mar. 2025, doi: 10.53941/jmem.2025.100002.

[8]	B. Duan and M. Wang, “Selective laser sintering and its application in biomedical engineering,” MRS Bull., vol. 36, no. 12, pp. 998–1005, Dec. 2011, doi: 10.1557/mrs.2011.270.

[9]	W. Han, L. Kong, and M. Xu, “Advances in selective laser sintering of polymers,” Int. J. Extrem. Manuf., vol. 4, no. 4, p. 042002, Dec. 2022, doi: 10.1088/2631-7990/ac9096.

[10]	D. Dev Singh, T. Mahender, and A. Raji Reddy, “Powder bed fusion process: A brief review,” Materials Today: Proceedings, vol. 46, pp. 350–355, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2020.08.415.

[11]	L. Yang, S. Tang, Z. Fan, W. Jiang, and X. Liu, “Rapid casting technology based on selective laser sintering,” China Foundry, vol. 18, no. 4, pp. 296–306, Jul. 2021, doi: 10.1007/s41230-021-1099-2.

[12]	U. Hejmadi and K. McAlea, “Selective Laser Sintering of Metal Molds: The RapidTool(TM) Process”.

[13]	C. Y. Yap et al., “Review of selective laser melting: Materials and applications,” Applied Physics Reviews, vol. 2, no. 4, p. 041101, Dec. 2015, doi: 10.1063/1.4935926.

[14]	B. Nagarajan, Z. Hu, X. Song, W. Zhai, and J. Wei, “Development of Micro Selective Laser Melting: The State of the Art and Future Perspectives,” Engineering, vol. 5, no. 4, pp. 702–720, Aug. 2019, doi: 10.1016/j.eng.2019.07.002.

[15]	M. Li, Z. Zhao, Q. Yang, Y. Wei, and J. Li, “Investigation of the effect of laser energy density on selective laser sintering of PA12 using a multi- physics eld simulation method”.

[16]	R. Ganeriwala and T. I. Zohdi, “Multiphysics Modeling and Simulation of Selective Laser Sintering Manufacturing Processes,” Procedia CIRP, vol. 14, pp. 299–304, 2014, doi: 10.1016/j.procir.2014.03.015.